Оглавление

Описание	2

Обслуживание	2

Меры предосторожности	2

DMX каналы – 4-канальный режим	3

DMX каналы – 8-канальный режим	3

Управление дисплеем	4

Панель управления	5

Техническая спецификация	5

Описание

Устройство покинуло завод изготовителя в абсолютно исправном состоянии и имеет неповрежденную упаковку. Пользователям необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться инструкцией. Пожалуйста, примите во внимание, что несанкционированные модификации запрещены из-за соображений безопасности. Если устройство будет использоваться не по назначению, это может вызвать его повреждения, в данном случае гарантия станет недействительной.

Обслуживание

- Храните прожектор в сухом и чистом месте, избегайте попадание влаги.

- Последовательные перерывы в работе гарантируют, что устройство будет исправно служить в течение длительного времени.

- Своевременно очищайте корпус и линзы.

- Чтобы не повредить прожектор, не используйте для очистки корпуса органические растворители, например бензол, алкоголь и другие летучие горючие жидкости.

Меры предосторожности

- Для гарантийной службы устройства, не кладите его на влажные места и не используйте при температуре выше 40 градусов.

- Не кладите устройство на ненадежные и неустойчивые места.

- Не допускайте к работе с прибором не квалифицированный персонал.

- Во время работы ламп, мощность от источника питания не должна изменяться более чем на +8-10%. Если мощность будет выше срок службы ламп сокращается, если мощность будет ниже это будет влиять на яркость света.

- После выключения прибора, перед повторным включением, подождите 20 минут.

- Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя для правильного использования оборудования.

DMX каналы – 4-канальный режим

| Канал | Величина | Функция |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | Яркость красного цвета |
| CH2 | 0-255 | Яркость зеленого цвета |
| CH3 | 0-255 | Яркость синего цвета |
| CH4 | 0-255 | Яркость белого цвета |

DMX каналы – 8-канальный режим

| Канал | Величина | Функция |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | Полное затемнение |
| CH2 | 0-255 | Яркость красного цвета |
| CH3 | 0-255 | Яркость зеленого цвета |
| CH4 | 0-255 | Яркость синего цвета |
| CH5 | 0-255 | Яркость белого цвета |
| CH6 | 0-255 | Стробоскоп |
| CH7 | 0-50 | Без эффекта Выбор цвета Цветовой переход Цветной градиент Автоматический режим Звуковой режим |
|  | 51-100 |  |
|  | 101-150 |  |
|  | 151-200 201-250 |  |
|  | 251-255 |  |
| CH8 | 0-255 | Функциональная скорость от медленного к быстрому |

Управление дисплеем

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| воз i | 001-512 | Установка адреса DMX (4 канала) |
| nnn i Лии i | 001-512 | Установка адреса DMX (8 каналов) |
| rPSS | 000 - 255 | Яркость красного цвета |
| SPSS | 000 - 255 | Яркость зеленого цвета |
| 8PSS | 000 - 255 | Яркость синего цвета |
| UPSS | 000 - 255 | Яркость белого цвета |
| FhO 1 | 0- 99 | Стробировние |
| cLuu | 0-8 | Выбор цвета |
| ecu ! | 0- 99 | Цветовой переход |
| dE 15 | 0- 99 | Цветной градиент |
| cP IS | 0- 99 | Автоматический режим |
| Solid | 0-9 | Звуковой режим |

В светильнике используются энергосберегающие светодиоды с долгим сроком службы, ударопрочный, пыленепроницаемый корпус. DMX-приемник и функция автоматического запуска, которая может создавать различные яркие световые эффекты. Простые в эксплуатации и подходящие для всех видов декораций и архитектурного освещения помещений.

A: Function (функции)

B: Up (верх)

C: Down (вниз)

D: Enter (меню)

E: Led дисплей

Панель управления

Клавиша A используется для включения и выключения восьми различных функциональных эффектов.

Клавиша B – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке убывания.

Клавиша C – для прокрутки пунктов меню и числовых значений в порядке возрастания.

Клавиша D – для выбора и подтверждения текущего выбора.

Техническая спецификация

- Питание: AC90--275V.50-60HZ

- Потребляемая мощность: 10 Вт

- Источник света: LED 10W RGBW

- Режимы управления DMX: 4/8 DMX каналов

- Диммер: 0-100% механический диммер

- Время работы ламп: более 60,000 часов